塔克拉玛干沙漠晚更新世地层年代学数据集

CSTR：33110.11.XIEG.XJSEDATA.2022.00009164

数据共享方式：申请获取

数据分类：沙漠与荒漠化

数据集摘要

本数据集主要包括塔克拉玛干沙漠中南部6个晚更新世-全新世地层剖面（钻孔）的位置、OSL年代与深度，同时含有剖面（钻孔）的部分代表性环境代用指标，如粒度（平均粒径）、TOC、磁化率（低频）、色度（a*）数据。数据集中OSL年代De值测试仪器为丹麦产的 Risø TL/OSL-DA-15 reader，测年材料为钾长石90-150 μm，环境剂量率放射性元素 U、Th、K 含量使用中子活化法（NAA）测量，在计算钾长石内剂量率时，采用 12.5±0.5%的钾元素含量，样品含水量估计值为5%±3%。色度测量利用日本美能达公司生产的CM700d分光测色计，该仪器采用Ｌab表色系统，测量光谱范围为400-700nm可见光，分辨率为10nm。磁化率使用英国产Bartington 磁化率仪测定。TOC采用重铬酸钾分光光度法。粒度分析利用英国 Malvern 公司生产的 Mastersizer 2000 激光粒度仪，仪器测量范围为 0.02-2000µm，误差＜1%。共计220个样品，262条记录。

数据源描述

通过对塔克拉玛干沙漠中南部6个野外地层剖面（钻孔）进行测量，并按一定间距采集相应层位的样品。在实验室对样品进行光释光测年和环境代用指标测试前处理，并运用相关专业仪器测试，以此来获得最终数据。本数据集适用于沙漠土壤性质以及环境状况的研究和调查。

数据加工方法

"1.OSL年代样品采集与测量 OSL年代样品采集时尽可能避光，用黑布挡阳光，在剖面上选取细粉砂、亚砂土取样，然后将不锈钢管（直径为50mm，30 cm长）水平敲入取样层位，装满后取出，用黑塑料带封装。 在暗室，取出样品削去表层2-5 mm放进容器里浸泡、搅拌、洗涤。之后加20% 的H2O2, 除去有机质,再加10%的HCl处理，去掉碳酸钙， 搅拌，直至无泡为止。过筛提取粗颗粒(选择90-125 μm颗粒成分)组分，放进烘干箱。取出烘干样品20-30g， 放入避光的试管内，加2.72 的重液，摇均、沉淀24-36 h。取出重液分离的浮上部分，洗净， 装入避光容器、烘干、加40% 的FH溶液，振荡溶蚀40-45分钟洗净。加1M 的HCl溶液去除氟化物，用蒸馏水洗净、烘干，再用磁铁吸去重矿物，得到较纯的石英矿物颗粒。用硅油粘在直径约lmm的不锈钢圆片上制成测样。OSL年代De值测试仪器为丹麦产的 Risø TL/OSL-DA-15 reader，测年材料为钾长石90-150um，环境剂量率放射性元素 U、Th、K 含量使用中子活化法（NAA）测量，在计算钾长石内剂量率时，采用 12.5±0.5%的钾元素含量，样品含水量估计值为5%±3%。 2.环境代用指标采集测试 在剖面（钻孔）中等间距采集100g左右粉末样品编号记录。样品磁化率测前在 45°C 干燥 24 小时以除去水分对磁化率的影响，然后取干燥后的样品10g在Bartington MS2型磁化率仪上测量低频（0.47k Hz）；样品色度测量前，取干燥后的样品5g研磨至颗粒均匀，在日本美能达公司生产的CM700d分光测色计上测量，仪器采用Ｌab表色系统，测量光谱范围为400-700nm可见光，分辨率为10nm。TOC采用重铬酸钾分光光度法。粒度分析利用英国Malvern公司生产的 Mastersizer 2000 激光粒度仪，需要进行前处理，称取适量样品加入烧杯中，先加入 10ml浓度为10%的H2O2溶液 加热以去除有机质，再加入10ml 浓度为 1：3 的 HCl 溶液以去除碳酸盐，待充分反应后取下烧杯并加满蒸馏水静置约 12 小时，然后用橡胶管将烧杯上层清液抽出，抽至约剩余 20ml 溶液。最后加入 10ml 浓度为 0.05mol/L 的六偏磷酸钠， 将烧杯放入超声清洗器中振荡 5分钟,分分散后可上机测试。 "

数据质量描述

数据集中OSL年代De值测试仪器为丹麦产的 Risø TL/OSL-DA-15 reader，测年材料为钾长石90-150um，环境剂量率放射性元素 U、Th、K 含量使用中子活化法（NAA）测量，在计算钾长石内剂量率时，采用 12.5±0.5%的钾元素含量，样品含水量估计值为5%±3%。色度测量利用日本美能达公司生产的CM700d分光测色计，该仪器采用Ｌab表色系统，测量光谱范围为400-700nm可见光，分辨率为10nm。磁化率使用英国产Bartington 磁化率仪测定，依据GB/T 35690-2017弱磁材料磁导率测量方法。TOC采用重铬酸钾分光光度法,参考GB/T 32116-2015总有机碳(TOC)的测定。粒度分析利用英国 Malvern 公司生产的 Mastersizer 2000 激光粒度仪，仪器测量范围为 0.02-2000µm，误差＜1%。该数据按照中华人民共和国国家标准，粒度分布激光衍射法GB/T 19077-2016/ISO13320:2009。粒度分析数据由Mastersizer 2000 配套软件导出，根据Folk-Ward公式可算出粒度参数（任明达和王乃梁，1981；Folk 和 Ward，1957）。

基本信息

采集地点：塔克拉玛干沙漠

数据量：446.7 KiB

数据格式：电子表格

数据时间分辨率：逐月

坐标系： 无

关键词标签

主题：全新世, 晚更新世, 光释光
	
      学科：地质学 
	
      时间：
      
	
      地点：塔克拉玛干沙漠

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：李锦

服务电话：0991-7823121

服务邮箱：datacenter@ms.xjb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：高鑫,  周杰,  赵永成

元数据作者：周杰

数据管理者：周杰

项目支持信息

编号：2021xjkk0300，
      名称：塔里木河流域干旱与风沙灾害调查和风险评估

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于干早区生态与资源科学数据中心(https://data.dcxjegi.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by Arid Land Ecology and Resources Science Data Center(https://data.dcxjegi.cn).

数据引用：

高鑫,周杰,赵永成. 塔克拉玛干沙漠晚更新世地层年代学数据集. 干旱区生态与资源科学数据中心(https://data.dcxjegi.cn), 2024. https://cstr.cn/CSTR:33110.11.XIEG.XJSEDATA.2022.00009164.